第1章 常用半导体器件
复习总结（不含1.4 场效应管）

依据《模拟电子技术基础》第1章PPT整理：半导体基础、二极管、晶体三极管。说明：1.4 场效应管不考，本版已删除相关复习内容。

考试范围提醒：本资料只保留 1.1 半导体基础知识、1.2 半导体二极管、1.3 晶体三极管；1.4 场效应管不整理、不背。

学习目标：掌握PN结的形成与单向导电性，理解二极管的伏安特性、等效模型和典型应用，掌握BJT三极管的结构、电流放大作用、三种工作区判断方法，并能完成基础电路分析。复习范围限定为 1.1～1.3。

| 模块 | 核心内容 | 考试/作业重点 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 半导体基础 | 本征半导体、杂质半导体、PN结形成、PN结电容效应 | N型/P型、多子/少子、扩散/漂移、正偏/反偏 |
| 1.2 二极管 | 伏安特性、主要参数、等效电路、稳压二极管、典型应用 | 导通判断、限幅/钳位/整流、稳压管工作条件 |
| 1.3 晶体三极管 | 结构类型、电流放大、输入/输出特性曲线、工作区、参数与温度影响 | NPN/PNP电位判断、截止/放大/饱和判别、β计算 |
| 1.4 场效应管 | PPT目录列出，通常后续学习重点为电压控制、电流通道和转移特性 | 与BJT对比：电压控制器件、高输入电阻 |

# 一、半导体基础知识

## 1. 半导体的三个重要特性

热敏性：温度升高时，部分半导体导电能力明显增强，可用于热敏电阻、温度传感器等。

光敏性：受光照后导电能力增强，可用于光敏电阻、光电二极管等。

掺杂性：在纯净半导体中掺入微量杂质，导电能力会显著改变，是制造二极管、三极管等器件的基础。

## 2. 本征半导体

本征半导体：纯净且具有晶体结构的半导体，常见材料为硅Si和锗Ge。

共价键：硅、锗为四价元素，原子之间通过共用价电子形成共价键。

本征激发：常温下部分价电子获得能量挣脱共价键，形成自由电子，同时留下空穴。

复合：自由电子与空穴相遇后同时消失。一定温度下，本征激发与复合达到动态平衡。

两种载流子：自由电子带负电，空穴等效带正电；外加电场时二者都参与导电，但运动方向相反。

关键理解：半导体不是“天然导电好”，而是“导电性可控”。温度、光照、掺杂都会改变载流子浓度，其中掺杂是器件制造最重要的手段。

## 3. 杂质半导体：N型与P型

| 类型 | 掺入元素 | 形成原因 | 多数载流子 | 少数载流子 | 离子特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N型半导体 | 五价元素，如磷P | 多出一个价电子，容易成为自由电子 | 自由电子 | 空穴 | 施主原子形成不能移动的正离子 |
| P型半导体 | 三价元素，如硼B | 共价键缺少一个电子，形成空穴 | 空穴 | 自由电子 | 受主原子形成不能移动的负离子 |

杂质半导体主要靠多数载流子导电。

掺杂越多，多数载流子浓度越高，导电能力越强。

整体仍保持电中性：N型中“自由电子数 = 空穴数 + 正离子数”；P型中“空穴数 = 自由电子数 + 负离子数”。

## 4. PN结的形成

P区空穴浓度高，N区自由电子浓度高，接触后产生由浓度差引起的扩散运动。

扩散后，交界面附近P区留下负离子，N区留下正离子，形成空间电荷区，也称耗尽层。

空间电荷区产生内电场，阻碍多数载流子继续扩散，同时促使少数载流子漂移。

当扩散运动与漂移运动达到动态平衡时，形成稳定PN结。

| 运动类型 | 产生原因 | 主要参与者 | 对空间电荷区的影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 扩散运动 | 载流子浓度差 | 多数载流子 | 使耗尽层加宽，内电场增强 |
| 漂移运动 | 内电场作用 | 少数载流子 | 使耗尽层变窄，削弱内电场 |

## 5. PN结的单向导电性

| 外加电压 | 条件 | 耗尽层变化 | 主要电流 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正向偏置 | P区电位高于N区 | 变窄 | 多数载流子扩散电流大 | 低电阻，导通 |
| 反向偏置 | P区电位低于N区 | 变宽 | 少数载流子漂移电流小 | 高电阻，近似截止 |

结论：PN结具有单向导电性，即正向导通、反向截止。

反向截止不是绝对没有电流，而是存在很小的反向饱和电流。

反向电压过大时会发生击穿，包括齐纳击穿和雪崩击穿。

PN结电流方程： i = I_S(e^{u/U_T} - 1)。其中 I_S 为反向饱和电流，U_T 为温度电压当量，常温下约为26mV。

## 6. PN结电容效应

势垒电容Cb：PN结电压变化导致耗尽层宽度变化，空间电荷区发生电荷积累/释放，反向偏置时作用明显。

扩散电容Cd：正向偏置下，扩散区载流子浓度随电压变化而变化，产生电荷存储效应。

结电容Cj = Cb + Cd。低频时一般可忽略；高频时会影响二极管的单向导电性和开关速度。

# 二、半导体二极管

## 1. 二极管结构与分类

二极管本质上是封装好的PN结，引出两个电极：阳极A和阴极K。

按结构分：点接触型、面接触型、平面型。

按用途分：整流二极管、检波二极管、稳压二极管、发光二极管、光电二极管、变容二极管、肖特基二极管等。

按材料分：硅二极管和锗二极管。

| 结构类型 | 特点 | 典型用途 |
| --- | --- | --- |
| 点接触型 | 结面积小、结电容小、允许电流小、最高工作频率高 | 检波、变频等高频电路 |
| 面接触型 | 结面积大、允许电流大、结电容大、最高工作频率低 | 低频大电流整流 |
| 平面型 | 结面积可大可小，兼顾不同应用 | 高频整流、开关电路 |

## 2. 二极管伏安特性

正向特性：正向电压小于开启电压时电流很小；超过开启电压后，正向电流随电压近似指数增大。

反向特性：反向电压未达到击穿前，只有很小的反向饱和电流；超过击穿电压后，反向电流急剧增大。

温度影响：温度升高时，正向特性左移，管压降下降；反向饱和电流增大；击穿电压通常减小。

| 材料 | 开启电压 | 常用导通压降 | 反向饱和电流 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硅Si | 约0.5V | 约0.6~0.8V，工程近似常取0.7V | 通常1μA以下 |
| 锗Ge | 约0.1V | 约0.1~0.3V，工程近似常取0.2V | 几十μA，明显大于硅管 |

## 3. 二极管主要参数

| 参数 | 含义 | 注意点 |
| --- | --- | --- |
| 最大整流电流 IF | 长期工作时允许流过的最大正向平均电流 | 超过会发热损坏 |
| 最高反向工作电压 UR | 允许外加的最大反向电压 | 通常取击穿电压的一半左右作为安全值 |
| 反向电流 IR | 未击穿时的反向电流，即近似IS | 越小，单向导电性越好；受温度影响大 |
| 最高工作频率 fM | 二极管保持正常工作的上限频率 | 频率过高时结电容影响增大，单向导电性变差 |

## 4. 二极管等效模型

| 模型 | 等效方式 | 适用场景 | 特点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 理想模型 | 正向导通视为短路，反向截止视为开路 | 定性分析、快速判断 | 最简单，但误差最大 |
| 恒压降模型 | 导通时压降固定为Uon，硅管常取0.7V，锗管常取0.2V | 一般近似计算最常用 | 兼顾简单与工程准确性 |
| 折线模型 | 恒压源Uon串联正向电阻rD | 需要更高精度时 | 能体现导通后电流变化引起的压降变化 |
| 微变等效模型 | 在静态工作点Q附近，用动态电阻rd等效 | 小信号交流分析 | rd与静态电流ID有关，ID越大rd越小 |

动态电阻常用近似： rd ≈ U_T / I_D。常温下U_T约26mV，因此静态电流越大，rd越小。

## 5. 二极管典型应用

| 应用 | 基本原理 | 分析时抓住的关键 |
| --- | --- | --- |
| 整流电路 | 利用二极管正向导通、反向截止，将交流变为单向脉动电压 | 分正半周和负半周判断二极管状态 |
| 限幅电路 | 输入超过某一电平后，二极管导通并限制输出幅度 | 先判断导通门槛，再写输出与输入关系 |
| 钳位电路 | 利用二极管和电容使波形整体上移或下移，固定峰值电平 | 稳态时电容电压近似保持不变 |
| 开关电路 | 二极管导通近似短路，截止近似开路 | 断开二极管先求开路电压，判断正偏/反偏 |

## 6. 稳压二极管

稳压二极管工作在反向击穿区，在规定电流范围内端电压基本稳定。

主要参数：稳定电压UZ、稳定电流IZ、最大稳定电流IZmax、最小稳定电流IZmin、最大功耗PZM、动态电阻rz。

稳压管应与负载并联，并串联限流电阻R，保证IZ处于允许范围。

使用方向：电源正极接稳压管N区，负极接P区，使其处于反向击穿稳压状态。

| 判断项目 | 正确做法 |
| --- | --- |
| 是否能稳压 | 必须反向击穿，且IZmin ≤ IZ ≤ IZmax |
| 是否安全 | 功耗PZ = UZ × IZ 不得超过PZM |
| 限流电阻作用 | 限制总电流，防止稳压管过流烧毁 |

# 三、晶体三极管（BJT）

## 1. 结构与类型

晶体三极管有三个区：发射区、基区、集电区；三个极：发射极E、基极B、集电极C；两个PN结：发射结、集电结。

发射区掺杂浓度高，目的是大量发射载流子；基区很薄且掺杂浓度低，便于载流子穿过；集电区面积较大，便于收集载流子并承受较高电压。

BJT是电流控制器件：小的基极电流控制较大的集电极电流。

## 2. 电流放大作用

以NPN管为例，发射结正偏时，发射区电子大量注入基区。

基区很薄且空穴浓度低，只有少量电子与空穴复合，形成基极电流IB。

大部分电子在集电结反偏电场作用下被集电区收集，形成集电极电流IC。

电流分配关系：IE = IB + IC。

电流放大关系：IC ≈ βIB，其中β为共射电流放大系数。

核心条件：三极管要实现放大，必须满足“发射结正偏、集电结反偏”。只给基极加电流不等于一定放大，还要看集电极电压是否能维持反偏。

## 3. 共射特性曲线

| 曲线 | 定义 | 重点 |
| --- | --- | --- |
| 输入特性 | UCE一定时，iB与uBE的关系 | 类似二极管正向特性；UCE增大后曲线右移，UCE≥1V后变化不明显 |
| 输出特性 | IB一定时，iC与uCE的关系 | 对应不同IB形成一族曲线，可划分截止区、放大区、饱和区 |

## 4. 三个工作区域判断

| 工作区 | 结偏置情况 | 电流/电压特点 | 等效理解 |
| --- | --- | --- | --- |
| 截止区 | 发射结反偏，集电结反偏 | IB≈0，IC≈0，UCE≈VCC | 相当于开关断开 |
| 放大区 | 发射结正偏，集电结反偏 | IC≈βIB，IC主要由IB控制 | 受控电流源 |
| 饱和区 | 发射结正偏，集电结正偏 | IC<βIB，UCE很小，硅管UCES约0.3V | 相当于开关闭合 |

| 状态 | NPN常用判断 | PNP常用判断 |
| --- | --- | --- |
| 放大 | UC ≥ UB > UE，且UBE约0.7V（硅管） | UC ≤ UB < UE，且UBE约-0.7V（硅管） |
| 截止 | UBE小于开启电压 | UBE未达到反向意义上的开启条件 |
| 饱和 | UBE>Uon且UCE ≤ UBE，常见UCE(sat)约0.3V | 发射结、集电结均正偏，电位关系与NPN相反 |

## 5. 晶体管主要参数与温度影响

直流参数：直流电流放大系数、ICBO、ICEO等。

交流参数：β、α、特征频率fT等。

极限参数：最大集电极电流ICM、最大集电极耗散功率PCM、集电极-发射极击穿电压U(BR)CEO。

安全工作条件：iC < ICM，uCE < U(BR)CEO，且iC·uCE < PCM。

温度升高时，ICEO、β增大，输入特性左移，容易导致集电极电流增大，甚至热失控。

# 四、常见题型与解题模板

## 题型1：判断二极管导通/截止

先把二极管断开，求二极管两端的开路电压。

若阳极电位高于阴极电位，且超过导通门槛，则二极管导通；否则截止。

多个二极管时，先比较谁的正向偏置最强，优先假设其导通。

导通后重新检查其他二极管是否仍满足正偏条件，避免多个二极管同时导通的错误假设。

## 题型2：二极管限幅/钳位波形

限幅：先找导通阈值。例如硅管恒压降模型下，超过参考电压加0.7V后被限制。

双向限幅：通常输出被限制在正、负两个门限之间。若无参考源，硅二极管常约限制在±0.7V附近。

钳位：重点是电容稳态电压。先分析二极管在哪个半周导通并给电容充电，再求输出波形整体平移量。

## 题型3：稳压管电路

先判断稳压管是否反向接入，只有反向击穿区才稳压。

按稳压假设令输出电压UO≈UZ，计算限流电阻电流IR。

由负载电流IO求稳压管电流IZ = IR - IO。

检查IZ是否在IZmin和IZmax之间；若不满足，原稳压假设无效。

检查功耗PZ = UZ·IZ是否超过最大功耗。

## 题型4：三极管类型、管脚、材料判断

先找基极：三个电极电位中，与另一个电极相差约0.7V或0.2V形成发射结正偏的一端通常是基极。

判断材料：硅管UBE约0.7V，锗管UBE约0.2V。PNP方向下数值表现为负号，但本质是发射结正向压降。

判断类型：NPN放大时 UC ≥ UB > UE；PNP放大时 UC ≤ UB < UE。

判断状态：若满足发射结正偏、集电结反偏则为放大；若发射结未正偏则截止；若两个结都正偏则饱和。

# 五、易错点整理

| 易错点 | 正确理解 |
| --- | --- |
| 把N型半导体理解为带负电 | N型整体仍电中性，只是多数载流子为自由电子 |
| 认为反向截止完全无电流 | 反向时仍有很小的反向饱和电流，只是通常可忽略 |
| 混淆扩散与漂移 | 扩散由浓度差引起，漂移由电场引起 |
| 把稳压管当普通二极管正向使用 | 稳压管稳压一般工作在反向击穿区 |
| 认为三极管只要UBE≈0.7V就一定放大 | 还必须保证集电结反偏，否则可能饱和 |
| 把β当作永远不变的常数 | β受管子型号、工作点和温度影响，只能近似使用 |
| 忽略结电容 | 低频可忽略，高频和高速开关时必须考虑 |

# 六、考前速记表

| 项目 | 速记结论 |
| --- | --- |
| 半导体特性 | 热敏、光敏、掺杂性 |
| 本征半导体载流子 | 自由电子 + 空穴 |
| N型半导体 | 五价杂质；电子为多子；施主正离子不可移动 |
| P型半导体 | 三价杂质；空穴为多子；受主负离子不可移动 |
| PN结 | 正向导通，反向截止 |
| 硅二极管导通压降 | 工程近似0.7V |
| 锗二极管导通压降 | 工程近似0.2V |
| 稳压二极管 | 反向击穿区稳压，必须串联限流电阻 |
| BJT本质 | 电流控制器件，IC≈βIB |
| BJT放大条件 | 发射结正偏，集电结反偏 |
| NPN放大电位 | UC ≥ UB > UE |
| PNP放大电位 | UC ≤ UB < UE |