第6章 信号的运算和处理 复习总结

范围：6.1 基本运算电路；6.3 有源滤波电路

本章核心不是背电路图，而是会用理想运放的“虚短、虚断”列节点电流方程，写出输出与输入之间的运算关系；有源滤波部分重点看滤波器类型、幅频特性和一阶/二阶低通的基本结论。

# 一、考试复习主线

| 模块 | 必须掌握 | 常见考法 |
| --- | --- | --- |
| 比例运算 | 反相、同相、电压跟随器、差分比例的运算关系 | 给电路求 uO，判断输入电阻、反馈类型 |
| 加减运算 | 反相求和、同相求和、加减混合运算 | 用节点电流法或叠加法推公式 |
| 积分/微分 | 电容位置决定积分还是微分；输入波形如何变换 | 阶跃、方波、正弦输入时判断输出趋势 |
| 对数/指数 | 利用 PN 结指数关系实现非线性运算 | 一般了解原理，重点知道输入极性和实用限制 |
| 有源滤波 | 低通、高通、带通、带阻、全通；幅频特性 | 识别滤波器类型，比较无源/有源滤波器 |

# 二、6.1 基本运算电路

## 1. 运算电路成立的前提

集成运放要实现线性运算，必须引入负反馈，使运放工作在线性区。

理想运放在线性区满足：u+≈u-，称为“虚短”；i+=i-≈0，称为“虚断”。

反相输入端若同相端接地，则 uN≈0，但该点并未真正接地，称为“虚地”。

求运算关系最常用方法是节点电流法：围绕反相端或同相端列 KCL。

## 2. 比例运算电路

| 电路类型 | 典型关系 | 关键特点 | 复习提醒 |
| --- | --- | --- | --- |
| 反相比例 | uO = -(Rf/R)uI | 反相端虚地，输入电阻 Ri≈R | 若 R=Rf，则 uO=-uI，称单位增益倒相器 |
| T形反馈反相比例 | 可用较小电阻获得较大反相比例系数 | 避免 Rf 过大带来噪声问题 | 题目一般考“为什么这样做” |
| 同相比例 | uO = (1+Rf/R)uI | 输入电阻高，输出与输入同相 | 属于电压串联负反馈 |
| 电压跟随器 | uO≈uI | 同相比例特例，电压增益约为1 | 输入电阻大、输出电阻小，常作缓冲级 |
| 差分比例 | 输出与两个输入电压之差成比例 | 可实现差分放大 | 注意电阻匹配条件，否则公式不成立 |

反相比例电路的最核心判断：反相端为虚地，所以输入电流约为 i = uI/R，且由于虚断，这个电流基本全部流过反馈电阻 Rf，于是得到 uO = -iRf。

## 3. 加减运算电路

反相求和电路：多个输入电阻分别接入反相端，输出是各输入信号按电阻比例加权后的负和。

同相求和电路：常用叠加原理求解，物理意义清楚，但计算量一般比反相求和大。

加减混合运算：反相端输入产生“减”的效果，同相端输入产生“加”的效果，电阻匹配是公式简化的关键。

| 方法 | 使用场景 |
| --- | --- |
| 节点电流法 | 适合反相比例、反相求和、积分、微分等反相端为求和节点的电路。 |
| 叠加原理 | 适合多个输入同时作用，尤其是同相求和、加减混合电路。 |

## 4. 积分与微分运算电路

| 类型 | 电容位置 | 基本关系 | 波形理解 |
| --- | --- | --- | --- |
| 积分电路 | 电容在反馈支路 | 输出与输入对时间的积分成比例，反相积分带负号 | 阶跃输入→斜坡；方波输入→三角波；正弦输入→相移 |
| 微分电路 | 电容在输入支路 | 输出与输入对时间的微分成比例，反相微分带负号 | 方波边沿处输出尖脉冲；对高频噪声敏感 |

实用微分电路不能直接照理想形式硬用，因为容易产生阻塞现象和自激振荡，常通过限流、限幅和相位补偿改善稳定性。

## 5. 对数、指数与乘法运算

对数运算电路利用 PN 结电压与电流的指数关系，把输入电压转换成对数形式输出。

指数运算电路把输入电压加到 PN 结上，使输出电流或输出电压呈指数关系。

通过“取对数—相加—取指数”的思路，可实现乘法运算。

这类电路对器件参数和温度敏感，实用电路常需要补偿或消除 IS 对运算关系的影响。

# 三、6.3 有源滤波电路

## 1. 滤波器基础

滤波器的本质是选频：让有用频率信号通过，同时抑制或衰减无用频率信号。有源滤波器由集成运放与 RC 网络组成，既能实现滤波，又能提供一定的电压放大能力。

| 滤波器 | 允许通过的频率 | 典型用途/判断 |
| --- | --- | --- |
| 低通 LPF | 低频通过，高频衰减 | 去除高频噪声，幅频曲线高频端下降 |
| 高通 HPF | 高频通过，低频衰减 | 隔直/去低频漂移，幅频曲线低频端下降 |
| 带通 BPF | 某一频带通过，两侧衰减 | 选出特定频段信号 |
| 带阻 BEF | 某一频带被抑制，两侧通过 | 抑制特定干扰，如陷波 |
| 全通 APF | 幅度基本全通，改变相位 | 主要用于相位校正 |

## 2. 无源滤波与有源滤波的区别

| 项目 | 无源 RC 滤波 | 有源滤波 |
| --- | --- | --- |
| 组成 | 只由 R、C 等无源元件组成 | 由集成运放与 RC 网络组成 |
| 通带放大倍数 | 通常不大于 1 | 可以大于 1 |
| 带负载能力 | 较差，负载会影响截止频率和通带增益 | 较好，输出近似恒压源 |
| 考试重点 | 会由 RC 位置判断低通/高通 | 会识别类型并理解幅频特性 |

## 3. 低通有源滤波器

一阶低通有源滤波器：截止频率与无源低通相同，但通带电压放大倍数可以提高。

一阶低通的缺点：高于截止频率后下降速度只有 -20 dB/十倍频，滤波选择性不够理想。

二阶低通有源滤波器：过渡带下降更快，滤波特性优于一阶电路。

压控电压源二阶低通：常用参数 Q 描述 f=f0 附近的响应峰值，Q 过大可能产生峰化。

## 4. 其他有源滤波电路

高通滤波器与低通滤波器具有对偶性：把低通中的电阻和电容互换，常可得到对应高通形式。

带通滤波器只允许某一频率范围内的信号通过。

带阻滤波器抑制某一频率范围内的信号，常用于去除固定频率干扰。

# 四、运算电路与有源滤波器的比较

| 比较项 | 运算电路 | 有源滤波器 |
| --- | --- | --- |
| 共同点 | 均引入深度负反馈，运放工作在线性区；都可用虚短、虚断分析。 | 均引入深度负反馈，运放工作在线性区；都可用虚短、虚断分析。 |
| 研究对象 | 时域关系：输出电压与输入电压之间的运算关系。 | 频域关系：输出幅度随频率变化的规律。 |
| 描述方式 | 用运算表达式描述，如比例、加减、积分、微分。 | 用电压放大倍数的幅频特性描述。 |
| 测试方式 | 输入频率不变或直流下，看输入输出幅值关系。 | 输入幅值不变，改变频率，测输出幅值变化。 |

# 五、考前速记与易错点

看到反相端节点，先想“虚地 + 虚断”，再列 KCL。

反相比例输出带负号，同相比例输出不反相且增益大于等于 1。

电压跟随器不是为了放大电压，而是提高输入电阻、降低输出电阻、增强带负载能力。

积分电路电容在反馈支路；微分电路电容在输入支路。

微分电路对高频噪声敏感，实用时必须考虑稳定性。

低通让低频过，高通让高频过；带通只过中间一段，带阻只挡中间一段。

一阶低通下降斜率为 -20 dB/十倍频；二阶滤波器选择性更好。

运算电路看时域，滤波电路看频域，不要把二者的分析对象混淆。