第2章 基本放大电路
复习总结（不含2.6 场效应管放大电路）

适合考前复习：概念辨析、静态工作点、图解法、小信号等效、三种基本接法、派生电路

本章考试范围提醒 • 本资料按PPT第2章整理，2.6“场效应管放大电路”不纳入复习范围。 • 重点放在晶体管基本放大电路：共射、共集、共基，以及静态/动态分析方法。 • 考试常见方向：概念判断、静态工作点计算、失真判断、交流等效电路、Au/Ri/Ro求解。

# 一、2.1 放大的概念与主要性能指标

## 1. 放大的基本概念

放大的对象是变化量，不是简单把直流电压“变大”。例如输入交流小信号，输出应得到幅度更大的交流变化量。

放大的本质是能量控制：三极管不是凭空产生能量，而是用输入小信号控制直流电源向负载提供能量。

放大的特征是功率放大；只电压变大但功率不增加，不能算完整意义上的放大。

放大的基本要求是不失真。静态工作点设置不合适，虽然可能有输出，但会出现饱和失真或截止失真。

## 2. 主要性能指标

| 指标 | 含义/公式 | 考试注意点 |
| --- | --- | --- |
| 电压放大倍数 Au | Au = Uo / Ui | 最常考；共射一般为负号，表示反相。 |
| 输入电阻 Ri | Ri = Ui / Ii | 从输入端看进去的等效电阻；越大，对信号源影响越小。 |
| 输出电阻 Ro | 输出端等效内阻 | 越小，带负载能力越强；求Ro时通常令输入信号源为零。 |
| 通频带 BW | fH - fL | 反映对不同频率信号的放大能力。 |
| 最大不失真输出电压 Uom | 输出交流有效值上限 | 超过会进入截止/饱和导致波形削顶。 |

# 二、2.2 基本共射放大电路的工作原理

## 1. 基本组成及元件作用

| 元件 | 作用 |
| --- | --- |
| VBB、Rb | 给基极提供合适偏置，使 UBE > Uon 并产生合适 IB。 |
| VCC | 给集电极回路供电，使 UCE 满足放大区条件，同时作为负载能量来源。 |
| Rc | 把集电极电流变化 ΔiC 转换为电压变化 ΔuCE，从而形成输出。 |
| 晶体管 | 核心控制器件，用基极小电流控制集电极较大电流。 |
| 耦合电容 C1、C2 | 隔直通交：静态时相当于开路，交流分析时容量足够大可近似短路。 |

## 2. 为什么必须设置静态工作点Q？

静态工作点Q是输入信号为零时三极管各极的直流状态，常记为 IBQ、ICQ、UBEQ、UCEQ。

交流信号要“驮载”在静态工作点上变化。没有合适Q点，信号一来就可能进入截止区或饱和区。

共射电路输出与输入反相：输入uBE增大 → iB增大 → iC增大 → Rc上压降增大 → uCE减小。

Q点过低容易截止失真，Q点过高容易饱和失真。

失真判断口诀 • NPN共射：Q点低，容易截止；Q点高，容易饱和。 • 输出电压 uo≈uCE，所以集电极电流 iC 增大时，输出电压反而减小。 • 共射放大电路的核心现象：电压放大且反相。

# 三、2.3 放大电路的分析方法

## 1. 直流通路与交流通路

| 通路 | 处理规则 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 直流通路 | 交流信号源置零，保留信号源内阻；电容开路；电感近似短路。 | 用于求静态工作点Q。 |
| 交流通路 | 大容量电容近似短路；直流电源因内阻近似为0而交流接地。 | 用于求Au、Ri、Ro等动态指标。 |

## 2. 静态工作点估算法

先画直流通路，再列输入回路和输出回路方程。

常用近似：硅管 UBEQ≈0.7V；锗管 UBEQ≈0.2V。

固定偏置共射电路常用：IBQ≈(VCC-UBEQ)/Rb，ICQ≈βIBQ，UCEQ≈VCC-ICQ Rc。

判断是否真的在放大区：NPN放大区通常要求发射结正偏、集电结反偏，即 UC > UB > UE。

## 3. 图解法

图解法是在三极管输入/输出特性曲线上作负载线，直接观察静态点和动态变化。

直流负载线来自 uCE = VCC - iC Rc，两端点一般为：iC=0时uCE=VCC；uCE=0时iC=VCC/Rc。

图解法特别适合判断非线性失真，以及观察Rb、Rc、VCC、β变化对Q点的影响。

Rb增大 → IBQ减小 → Q点下移；Rb减小 → Q点上移。Rc增大或β增大，Q点更靠近饱和区。

## 4. 小信号等效电路法

适用条件：三极管工作在放大区，且输入信号足够小，只研究静态点附近的微小变化量。

常用H参数简化模型：输入端为rbe，输出端为受控电流源 βib；通常忽略很小的反向电压传输和很大的rce影响。

rbe与Q点有关，Q点电流越大，rbe越小。低频小功率管常取rbb′约300Ω。

动态分析基本步骤：画交流通路 → 用小信号模型替代三极管 → 求Au、Ri、Ro。

共射小信号分析常见结论 • 输入电阻中不应包含信号源内阻Rs。 • 输出电阻中不应包含负载电阻RL。 • 共射电压放大倍数通常带负号，负号代表输出与输入反相。 • 带负载后，等效集电极负载常写为 Rc ¦¦ RL。

# 四、2.4 放大电路静态工作点的稳定

## 1. 温度对Q点的影响

温度升高时，UBE一般下降，约 -2mV/℃。在偏置不变时，基极电流可能增大。

温度升高时，β通常增大，导致同样IB下IC变大。

温度升高时，ICBO增大，且约每升高10℃增大一倍，进一步使集电极电流上升。

总趋势：T升高 → IC容易增大 → Q点上移 → 更容易进入饱和失真，严重时热失控。

## 2. 分压式电流负反馈稳定电路

Rb1、Rb2形成分压，使基极电位UB基本稳定。常用条件：I1≈(5~10)IB，且VB取3~5V左右。

发射极电阻Re引入直流负反馈：T↑ → IC↑ → IE↑ → VE↑；而VB近似不变，所以VBE↓ → IB↓ → IC被拉回。

旁路电容Ce：交流通路中近似短路，可减小Re对交流放大倍数的削弱；没有Ce时稳定性更好但增益降低。

核心思想：用负反馈抵消温度引起的IC变化。

## 3. 稳定Q点的其他方法

引入直流负反馈，例如发射极电阻Re。

采用温度补偿元件，例如热敏电阻或二极管，让偏置随温度反向变化。

用二极管反向电流温度敏感特性进行补偿时，温度升高可使某些支路电流变化，从而减小IB，抵消IC上升。

# 五、2.5 晶体管单管放大电路的三种基本接法

## 1. 共集放大电路：射极跟随器

输出从发射极取出，电压放大倍数小于但接近1，因此称为射极跟随器。

主要特点：输入电阻大，输出电阻小；不主要放大电压，但具有较强电流放大和缓冲能力。

输入电阻与负载有关；输出电阻与信号源内阻有关。

## 2. 共基放大电路

输入从发射极，输出从集电极，基极作为公共端。

特点：输入电阻小，频带宽；主要放大电压，不放大电流。

常用于高频或宽频带放大场景。

## 3. 三种接法对比

| 接法 | Au | Ai | Ri | Ro | 频带 | 特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 共射 | 大 | β | 中 | 大 | 窄 | 最常用，电压/电流/功率都能放大，输出反相。 |
| 共集 | 小于1 | 1+β | 大 | 小 | 中 | 缓冲、阻抗变换、射极跟随。 |
| 共基 | 大 | α≈1 | 小 | 大 | 宽 | 高频/宽带电压放大。 |

# 六、2.7 晶体管基本放大电路的派生电路

## 1. 复合管

复合管是把多只晶体管合理连接，等效成一只晶体管使用。

主要目的：增大等效电流放大系数β，减小前级驱动电流，必要时改变等效管型。

达林顿形式常见结论：等效β约为β1β2；输入电阻会显著增大。

## 2. 组合接法

共射-共基：电压放大倍数较大，高频特性好。

共集-共基：输入电阻较大，电压放大倍数较大，通频带较宽。

多级放大总电压增益等于各级电压增益的乘积；前一级输出是后一级输入，后一级输入电阻会成为前一级负载。

# 七、考试题型与做题模板

## 题型1：判断放大电路能否正常放大

先判断三极管是否处于放大区：NPN看UC>UB>UE且UBE约0.7V；PNP方向相反。

检查是否有合适静态工作点：没有直流偏置或Q点太靠边都不行。

检查交流信号是否能加到输入回路，输出是否能从负载取出。

检查耦合电容、旁路电容在交流和直流下的作用是否判断正确。

## 题型2：静态工作点Q计算

画直流通路：电容开路，交流源置零。

列输入回路，求IBQ或先求UBQ、UEQ。

用ICQ≈βIBQ或ICQ≈IEQ求集电极电流。

列输出回路，求UCEQ。

最后判断区域：若UCEQ过小，可能饱和；若IBQ≈0，可能截止。

## 题型3：动态参数计算

画交流通路：大电容短路，直流电源交流接地。

用rbe和βib模型替代三极管。

求电压放大倍数Au，注意共射负号。

求Ri时从输入端看进去，不包含Rs。

求Ro时令输入信号为零，不包含RL。

## 题型4：失真判断

Q点过低：截止失真。

Q点过高：饱和失真。

输入信号过大：即使Q点原本合适，也可能两端削顶。

共射输出反相，所以看输出波形时不要把输入峰谷直接对应错。

# 八、考前速记表

| 项目 | 必须记住的话 |
| --- | --- |
| 放大本质 | 小信号控制直流电源能量，最终实现功率放大。 |
| Q点作用 | 保证三极管在整个信号周期内尽量处于放大区。 |
| 共射特点 | 电压放大、电流放大、输出反相，Ri中等，Ro较大。 |
| 共集特点 | Au≈1，Ri大，Ro小，适合作缓冲级。 |
| 共基特点 | Ri小，频带宽，适合高频电压放大。 |
| 温度升高 | UBE下降、β上升、ICBO上升，IC通常增大。 |
| 稳定Q点 | 常用分压偏置 + 发射极电阻Re形成直流负反馈。 |
| 2.6范围 | 场效应管放大电路不考，本资料未整理。 |

最容易错的地方 • 把直流通路和交流通路混在一起算，是本章最常见错误。 • 求Ri时把信号源内阻Rs算进去，求Ro时把负载RL算进去，都是概念错误。 • 共射输出与输入反相，分析波形失真时要特别注意。 • 稳定Q点靠的是直流负反馈，不是单纯把电阻随便加大。 • 2.6不考，不要把场效应管小信号模型和本章晶体管模型混淆。