第3章  集成运算放大电路
复习总结

适用范围：3.1 多级放大电路的一般问题；3.2 集成运放概述；3.3 集成运放中的单元电路；3.4 集成运放电路简介

# 目录

一、第3章总体框架

二、3.1 多级放大电路的一般问题

三、3.2 集成运算放大电路概述

四、3.3 集成运放中的单元电路

五、3.4 集成运放电路简介与理想运放特点

六、常考题型与解题模板

七、考前速记表

# 一、第3章总体框架

本章核心是理解“为什么需要多级放大电路”和“集成运放内部为什么常采用直接耦合、差分放大、电流源和互补输出级”。考试中通常不会要求完整设计集成运放芯片，而是围绕耦合方式、零点漂移、差分放大电路、共模抑制比、电流源作用以及理想运放在线性区和非线性区的特征进行判断和计算。

| 章节 | 主要内容 | 复习重点 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 多级放大电路耦合方式、动态分析 | 会比较直接耦合/阻容耦合等特点；会求总电压放大倍数、输入输出电阻；会分析失真出现在哪一级。 |
| 3.2 | 集成运放概述、组成、电压传输特性 | 掌握输入级、中间级、输出级、偏置电路的作用；理解线性区与非线性区。 |
| 3.3 | 差分放大、电流源、有源负载、互补输出级 | 重点是差分放大抑制零漂和共模信号，电流源提高等效电阻和稳定静态电流。 |
| 3.4 | 集成运放指标与理想运放特点 | 记住虚短、虚断的适用条件；区分线性区和非线性区。 |

# 二、3.1 多级放大电路的一般问题

## 1. 多级放大电路的意义

单级放大电路往往不能同时满足高电压放大倍数、高输入电阻、低输出电阻、较大输出功率等要求，因此需要把多个单级放大电路按一定方式连接起来，构成多级放大电路。所谓“耦合方式”，本质上就是各级之间传递信号、隔离或传递直流量的连接方式。

## 2. 常见耦合方式比较

| 耦合方式 | 主要特点 | 优点 | 缺点/注意 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直接耦合 | 前后级直接相连，直流和交流都能传递。 | 能放大变化缓慢的信号；便于集成化；低频特性好。 | 各级Q点相互影响；容易产生零点漂移。 |
| 阻容耦合 | 用电容连接信号源、级间或负载。 | 各级直流通路互不影响，Q点相互独立。 | 不能放大直流或变化缓慢信号；低频特性差；不利于集成。 |
| 变压器耦合 | 用变压器传递交流信号并可进行阻抗变换。 | 可实现阻抗匹配，便于功率传输。 | 体积大、频带受限，不适合集成。 |
| 光电耦合 | 通过光信号实现电气隔离。 | 隔离能力强，抗干扰。 | 线性、速度、成本等受器件影响。 |

## 3. 零点漂移

零点漂移是直接耦合放大电路的重要问题：输入信号为零时，输出电压却离开零点并缓慢、不规则变化。多级直接耦合电路中，前级由温度、电源波动、元件老化引起的变化会被后级继续放大，因此级数越多、放大倍数越高，零漂越严重。

主要原因：晶体管参数受温度影响，尤其是温度升高导致ICBO、β增大，UBE减小。

抑制方法：引入直流负反馈；采用热敏元件进行温度补偿；采用差分放大电路。

考试表述：零漂本质上是“无输入时输出变化”，直接耦合最容易出现，阻容耦合因电容隔直而不适合传递零漂的直流变化。

## 4. 多级放大电路动态分析

多级放大电路的总电压放大倍数等于各级电压放大倍数的乘积。计算某一级放大倍数时，不能只看本级元件，还要考虑后一级输入电阻对本级的负载作用。

总电压放大倍数：Au = Au1 × Au2 × … × Aun。若用分贝表示，则总增益等于各级增益的分贝数相加。

输入电阻：通常主要由输入级决定，但共集作为第一级时，其输入电阻与后级输入电阻有关。

输出电阻：通常主要由输出级决定，但共集作为末级时，其输出电阻与前级等效信号源内阻有关。

失真判断：输入逐渐增大时，要比较各级最大不失真输出能力，先达到极限的那一级先失真。

# 三、3.2 集成运算放大电路概述

## 1. 集成运放的基本认识

集成运算放大电路简称集成运放，本质上是一个高放大倍数的直接耦合多级放大电路。它通常可看成“双端输入、单端输出”的高增益差分放大器。

集成运放首先用于模拟信号的运算，后来广泛用于放大、滤波、比较、信号调理、波形产生等电路。

## 2. 集成运放的特点

对称性好，适合构成差分放大电路。

芯片上制作三极管较方便，制作大电阻、大电容和电感较困难。

常用三极管或电流源代替大电阻。

通常采用直接耦合方式，因此必须重视零点漂移问题。

集成电路中NPN管和PNP管性能不完全相同，PNP管β值通常较小。

## 3. 集成运放的组成及作用

| 组成部分 | 常见形式 | 主要作用/要求 |
| --- | --- | --- |
| 输入级 | 差分放大电路 | 提高输入电阻；放大差模信号；抑制共模信号和零点漂移；要求Ad大、Ac小、输入端耐压高。 |
| 中间级 | 共射等高增益电路 | 承担主要电压放大任务；要求有足够放大能力和较高输入电阻。 |
| 输出级 | 互补或准互补输出级 | 提高带负载能力；降低输出电阻；获得较大不失真输出电压。 |
| 偏置电路 | 电流源电路 | 为各级设置合适、稳定的静态工作点。 |

## 4. 集成运放电压传输特性

集成运放开环差模放大倍数Aod很大，因此工作在线性区时，只允许同相端与反相端之间存在极小的差模输入电压。若差模输入电压稍大，输出就会达到正向或负向饱和值，进入非线性区。

线性区：uO = Aod(uP - uN)，输出与差模输入近似成正比。

非线性区：输出只有两种饱和状态，接近 +UOM 或 -UOM。

判断关键：是否有负反馈并使运放工作在线性区；没有合适负反馈时，运放常进入饱和。

# 四、3.3 集成运放中的单元电路

## 1. 差分放大电路

差分放大电路是本章最核心的单元。它能放大两个输入端之间的差模信号，同时抑制两个输入端共同变化的共模信号，因此特别适合作为集成运放的输入级。

| 概念 | 定义 | 理解 |
| --- | --- | --- |
| 差模信号 | 两个输入信号大小相等、极性相反。 | 真正希望被放大的有效信号。 |
| 共模信号 | 两个输入信号大小相等、极性相同。 | 常对应温度漂移、电源干扰、外界噪声等不希望被放大的信号。 |
| 差模放大倍数Ad | 差模输出量与差模输入量之比。 | 越大越好。 |
| 共模放大倍数Ac | 共模输出量与共模输入量之比。 | 越小越好，理想为0。 |
| 共模抑制比KCMR | 衡量放大差模、抑制共模的综合能力。 | KCMR越大，差分电路性能越好。 |

## 2. 长尾式差分放大电路

长尾式差分放大电路在两个发射极公共端接入较大的Re，并接负电源。Re对共模信号具有强烈负反馈作用，可以稳定静态工作点、抑制零漂；但对差模信号，由于两管发射极电流变化量大小相等、方向相反，流过Re的电流变化近似为零，所以Re对差模信号几乎不起负反馈作用。

共模输入时：两管电流同向变化，Re电流变化明显，形成负反馈，抑制共模输出。

差模输入时：一管电流增大，另一管电流减小，Re总电流近似不变，差模放大不被明显削弱。

Re越大，共模负反馈越强，Ac越小，KCMR越大；但若用真实电阻实现，电源电压要求会升高。

## 3. 改进型差分放大电路：恒流源代替Re

为获得很大的等效发射极电阻，同时又不需要很高的负电源电压，实际集成运放中常用恒流源代替长尾电阻Re。恒流源的交流等效电阻很大，可增强共模抑制能力，同时能提供稳定的静态电流。

作用一：提供稳定尾电流，设置合适静态工作点。

作用二：等效电阻大，对共模信号负反馈强。

作用三：提高共模抑制比，改善差分放大器性能。

## 4. 差分放大电路的四种接法

| 输入/输出方式 | 特点 | 考试注意 |
| --- | --- | --- |
| 双端输入、双端输出 | 最对称，抗共模干扰能力强。 | 长尾式差分放大的标准形式。 |
| 双端输入、单端输出 | 只从一侧集电极取输出。 | 输出电阻约为双端输出的一半；单端输出时共模抑制能力与Re关系明显。 |
| 单端输入、双端输出 | 只有一个输入端加信号，另一个输入端接参考点。 | 单端输入可分解为差模输入和共模输入的组合。 |
| 单端输入、单端输出 | 输入输出都不完全对称。 | 实用但共模影响更明显，分析时要注意参考端。 |

## 5. 电流源电路

电流源电路在集成运放中十分常见，因为芯片内做大电阻困难，而电流源既能提供稳定偏置电流，又可作为有源负载提高放大倍数。

| 类型 | 基本作用 | 记忆点 |
| --- | --- | --- |
| 镜像电流源 | 用一个基准电流复制出近似相等的输出电流。 | 利用集成电路中晶体管参数一致性。 |
| 微电流源 | 在不使用很大电阻的情况下获得很小电流。 | 适合提供微小静态偏置电流。 |
| 比例电流源 | 输出电流按一定比例变化。 | 电流比例常与发射极电阻成反比。 |
| 多路电流源 | 由一个基准产生多路偏置电流。 | 服务于集成运放内部多个放大级。 |
| 有源负载 | 用电流源代替普通电阻作负载。 | 可提高等效负载电阻，从而提高电压放大倍数。 |

## 6. 直接耦合互补输出级

输出级要解决的是带负载能力和输出摆幅问题。互补输出级通常由NPN和PNP管配合工作，采用射极输出形式，使输出电阻较小、带负载能力较强，同时在输入为零时输出接近零。

输出级要求：带负载能力强；输出电阻小；最大不失真输出电压大；静态功耗尽量小。

双电源供电时，最大输出峰值可接近电源电压。

单电源供电时，最大输出峰值通常接近电源电压的一半。

# 五、3.4 集成运放电路简介与理想运放特点

## 1. 集成运放主要性能指标

| 指标 | 含义 | 理想情况/复习要求 |
| --- | --- | --- |
| 开环差模电压增益Aod | 无反馈时差模输入到输出的放大倍数。 | 理想为无穷大；实际常用dB表示。 |
| 差模输入电阻rid | 两个输入端之间的等效电阻。 | 理想为无穷大。 |
| 输出电阻Ro | 从输出端看进去的等效电阻。 | 理想为0。 |
| 共模抑制比KCMR | 抑制共模信号的能力。 | 理想为无穷大。 |
| 输入失调电压UIO | 为使输出为零需在输入端加的补偿电压。 | 理想为0。 |
| 输入失调电流IIO | 两输入端偏置电流之差。 | 理想为0。 |
| 输入偏置电流IIB | 两输入端偏置电流的平均值。 | 理想为0。 |
| 最大共模输入电压UIcm | 输入端能承受的最大共模电压。 | 超过可能不能正常放大。 |
| 最大差模输入电压UIdm | 两输入端之间允许的最大电压。 | 超过可能损坏输入级。 |
| 单位增益带宽BWG | 开环增益降为1时的频率。 | 衡量频率特性。 |
| 转换速率SR | 输出电压最大变化率。 | 输入变化率不要超过SR限制。 |

## 2. 理想运放在线性区的两个核心结论

理想运放只有在工作在线性区时，才能使用“虚短”和“虚断”。线性区通常由负反馈保证，典型运算电路就是利用负反馈使输出自动调节，使两输入端电位近似相等。

| 结论 | 表达式 | 含义 | 适用条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 虚短 | u+ ≈ u- | 两输入端电位近似相等，但并不是真的短接。 | 理想运放、线性区、通常有负反馈。 |
| 虚断 | i+ ≈ 0，i- ≈ 0 | 输入端电流近似为零，但电路连接并未断开。 | 理想运放输入电阻无穷大。 |

## 3. 理想运放在非线性区的特点

运放工作在非线性区时，输出电压不再与输入差值成线性关系，而是接近正、负饱和值。此时不能使用虚短，但仍可近似认为输入电流为零。

当u+ > u- 时，输出趋向正饱和。

当u+ < u- 时，输出趋向负饱和。

非线性区没有虚短，u+ 与 u- 可以明显不相等。

比较器、开环运放常工作在非线性区。

# 六、常考题型与解题模板

## 题型1：比较耦合方式

答题模板：先说明是否能传递直流/低频信号，再说明Q点是否相互影响，最后说明是否适合集成。直接耦合能放大缓慢变化信号、适合集成，但有零漂；阻容耦合Q点独立，但不能放大直流和缓慢变化信号。

## 题型2：解释零点漂移及抑制方法

答题模板：零漂是输入为零时输出缓慢变化。主要原因是温度变化导致晶体管参数变化，在多级直接耦合电路中会被逐级放大。抑制方法包括直流负反馈、温度补偿和差分放大电路。

## 题型3：多级放大倍数计算

解题模板：先画出交流等效关系，确定每一级负载；第一级的负载可能是第二级输入电阻；最后一级负载是实际负载电阻。分别求各级Au后相乘，得到总电压放大倍数。

## 题型4：差分放大电路分析

解题模板：先判断输入是差模、共模还是单端输入；再判断输出是单端还是双端；最后写出电路对差模信号应放大、对共模信号应抑制。涉及长尾电阻或恒流源时，说明其对共模有负反馈、对差模基本无反馈。

## 题型5：理想运放条件判断

答题模板：看到负反馈且运放未饱和，可用虚短、虚断；看到开环或正反馈，通常不能用虚短，应按比较器思路判断输出正饱和或负饱和。虚断在理想模型下仍可用来判断输入端电流为零。

# 七、考前速记表

| 知识点 | 一句话记忆 |
| --- | --- |
| 直接耦合 | 能放大直流和缓慢变化信号，适合集成，但零漂严重。 |
| 阻容耦合 | 电容隔直通交，各级Q点独立，但低频和直流不能传。 |
| 零点漂移 | 无输入却有输出变化，温度影响是主因。 |
| 差分放大 | 放大差模，抑制共模，是抑制零漂的核心电路。 |
| 长尾电阻Re | 对共模有强负反馈，对差模基本无反馈。 |
| 恒流源 | 等效电阻大，稳定电流，改善共模抑制。 |
| 有源负载 | 用电流源当负载，提高等效电阻和电压增益。 |
| 互补输出级 | 输出电阻小，带负载能力强，输出摆幅大。 |
| 虚短 | 线性区才可用，表示u+≈u-。 |
| 虚断 | 理想输入端电流近似为零。 |
| 非线性区 | 输出只有正饱和或负饱和，不能用虚短。 |

复习建议：第3章不要只背“虚短虚断”。真正容易丢分的是条件判断：什么时候能用虚短，什么时候只能按比较器判断；差分电路中Re或恒流源到底抑制的是共模而不是差模；多级放大计算时后一级输入电阻会成为前一级负载。